| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/CPIA XXXX—202X

异质结电池用板式等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备

Plate Type Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition(PECVD) Equipment Used For Heterojunction Photovoltaic Cells

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国光伏行业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 工作环境及工作条件	5

5 设备要求	5

5.1 机械设计要求	5

5.2 外观及结构要求	6

5.3 设备主要构成及要求	6

5.4 安全性	9

5.5 基本性能	9

6 基本性能测试	11

6.1 膜厚均匀性试验（待工艺检查更新）	11

6.2 硬件相关性能检测	13

6.3 气路系统检测	13

6.4 自动功能验证	13

6.5 安全性检测	14

6.6 噪声试验	14

6.7 设备产能试验	14

6.8 碎片率测试	14

6.9 设备Uptime测试	14

7 验收规则	14

7.1 验收分类	14

7.2 出厂验收	15

7.3 最终验收	15

8 标志、包装、搬运和运输、贮存	15

8.1 标志	15

8.2 包装	15

8.3 搬运和运输	16

8.4 贮存	16

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国光伏行业协会标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

异质结电池用板式等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备

范围

本文件规定了异质结电池用板式等离子体增强化学气相沉积（PECVD）设备（以下简称“PECVD设备”）的术语和定义、型号命名、工作环境、要求、检验方法、检验规则以及包装、标志、搬运和运输、贮存等。

本文件适用于异质结电池用PECVD设备的生产、设计、检测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2894—2008  安全标志及其使用导则

GB/T 5080.7  设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T 5226.1—2019  机械电气安全 机械电气设备  第1部分:通用技术条件

GB/T 6388  运输包装收发货标志

GB/T 11164—2011  真空镀膜设备通用技术条件

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 25915.1—2010  洁净室及相关受控环境  第1部分：空气洁净度等级 GB/T 30116 半导体生产设备电磁兼容性要求

SJ/T 37—1996  电子工业专用设备型号编制与命名方法

SJ/T 1552  电子工业专用设备机械装配技术要求

SJ/T 1635  电子工业管路的基本识别色和识别符号

SJ/T 10674—1995  涂料涂覆通用技术条件

SJ 20984—2008  化学气相沉积设备通用规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

等离子体增强化学气相沉积  plasma enhanced chemical vapor deposition；PECVD

利用微波、射频或高频、直流电源，在特定条件下激发气体生成等离子体（该气体也称气态前驱物，它在电磁场的作用下发生离子化）形成激发态的活性基团，活性基团扩散到基片表面并在一定温度下发生化学反应，生成物在基片表面沉积形成所需薄膜的一种工艺技术。

板式等离子体增强化学气相沉积设备  plate type plasma enhanced chemical vapor deposition equipment

利用板式等离子体增强化学气相沉积法(PECVD)制备薄膜的设备，一般采用微波、射频、高频等电源系统，将射频功率输送到反应腔内的两个平行电极板之间，通入反应气体，在一定的压强范围内，两个电极之间电感或者电容耦合激发反应气体成为等离子体，局部形成稳定的等离子体区域内实现化学反应，在基片上沉积出所期望的薄膜材料。

异质结晶体硅光伏电池  heterojunction crystalline silicon photovoltaic cell；HJT cell

由掺杂非晶硅或微晶硅薄膜发射区、极薄硅薄膜本征层和晶体硅基区构成的异质结电池。

极限压力  ultimate pressure

异质结PECVD设备反应腔经过长时间抽真空的过程后能够维持的稳定的最低压力。

甚高频	very high frequency；VHF

频带由30Mhz到300MHz的射频信号。

微晶  micro-crystal

一种短程有序长程无序的无定形态物质结构，微晶是纳米量级尺寸的微小晶粒组成的材料，所以又称纳米晶。微晶相比非晶硅，具备较好的电子迁移率和透光性，也具有更好的掺杂效率，所以用来代替非晶硅做掺杂层，可以提高电池的电流和填充因子。在实际成膜中，异质结的微晶层为晶化率40-70%的微晶和非晶的混合相。

工作环境及工作条件

PECVD设备的工作环境及工作条件应满足以下要求：

环境温度：（20～30）℃；

相对湿度：（40～60）％；

环境净化等级：PECVD主设备运行环境应符合GB/T 25915.1—2010规定中的ISO 7级，与硅片运输传送相关的自动化区域应符合 ISO 6 级；一些特殊的工艺应在其规定的环境条件下进行；

大气压强：86kPa～106kPa；

地面平整度：一套机台范围内,地面平整度≤3mm；

电源：

三相五线交流380(±7％)V；

频率50(±1％)Hz；

接地电阻≤4Ω。

有毒排气：

宜燃烧水洗式尾气处理装置，装置应能同时处理：可燃性气体、腐蚀性气体、工艺外腔大气；应具有抗粉尘堆积、抗腐蚀能力。

尾气处理装置的吸气压力不大于-700Pa；

无毒排气：管压不大于-200Pa；

厂务系统应具备特殊稀少气体泄漏侦测、监控和报警系统；

冷却水厂务应满足：

电导率（25℃）：10～20us/cm

PH值：6.5～7.5

入口温度：21℃±3℃

入口压力：0.35MPa～0.49MPa

压差：0.25MPa～0.39MPa

工艺气体配置：宜包含硅烷、氢气、TMB(硅烷稀释)、磷烷、NF3、氩气、氮气、甲烷、B2H6、二氧化碳等；

设备周边现场应配置相应的急救设施；

其他环境要求按照 GB/T 11164—2011 的相关规定执行。

要求

机械设计要求

PECVD设备应依照相关国标规定和公认设计原理进行设计，并符合国家有关安全、消防、环保、工业制造等法律法规、标准规范的要求。

对于设备关键部位，如涉及到压力及温度变化的机构，应进行关键部位失效分析，并增加相应的物理及非PLC控制的触发单元结构保护。

设备设有安全防护装置，防止运动部件对操作人员产生伤害。

设备材料、易耗品以及PM使用材料必须考虑环境影响因素，优先使用可排放材料。如必须使用危险品物质，须提供相应的使用说明。

特气必须提供特气警报系统和互锁系统，Gas box需要易燃气体和助燃气体分离并保持负压，必须配置尾气处理系统。

高温腔室或者载板必须进行保护措施，保证人可以触摸的地方温度低于60℃。

外观及结构要求

PECVD设备外观及结构应符合以下要求：

- 设备表面不应有明显的凹凸不平、划伤、锈蚀等缺陷，零部件应完整无缺。

- 表面涂覆的零部件，应符合SJ/T 10674-1995的要求；

- 表面有金属镀层及化学处理的零部件，镀层坚固，无剥落、划伤等痕迹；

- 所有气体管道排布整齐合理，各种管路的涂色按SJ/T 1635的要求；

- 设备标识和标志应清晰、准确；

- 设备设计合理，便于操作、装拆、维修；

- 设备应配根据排废要求设置有毒排气、一般排气接口；

- 设备各运动机构应运转灵活，无卡滞现象，无异响；

- 设备紧急暂停/关闭按钮(EMO)应分布合理，有防止误触碰功能，又便于紧急情况下使用；

- 设备水冷装置的进出水应保持畅通，进水口应安装过滤装置；

- 设备地脚应有承重设计、地震防滑固定设计；

- 设备机械装配技术应满足SJ/T 1552的要求。

设备主要构成及要求

设备构成

      - 异质结板式PECVD 设备应包含：沉积系统、自动化上下料系统、传动系统、真空系统、加热系统、气路系统、射频电源系统、电控系统、软件控制系统等。

异质结板式PECVD沉积系统

异质结板式PECVD 设备的沉积系统应满足以下要求：

- 金属沉积腔室中采用平板型的电极，腔室中的工艺气体在两个极板之间的交流电场的作用下在沉积腔内形成等离子体。多片硅片被放置在平板式的载板上，后随载板进入沉积腔室，在沉积腔体内等离子体作用下沉积相应薄膜至硅片上；

- 加热温度：150～300℃连续可调，具备温度自调节功能；

- 设备工艺载板范围内温度不均匀性≤8℃；

- 工艺腔等离子体稳定时间≤0.3秒；

- 压升率≤0.016mbar/h；

- 腔室24h连续抽真空后腔体极限压力≤0.005mbar；

- 工艺腔通过蝶阀自动控制压力，满足工艺精确稳定压力下的镀膜需求。

自动化上下料系统

PECVD设备自动化具有自动、手动送片功能，工艺过程可全自动、半自动、手动控制，应具有故障诊断、报警和保护功能，并应符合以下要求：

- 满足PECVD工艺设备的自动化需求，可实现PECVD工艺载板自动循环、花篮内部循环、工艺前及工艺后硅片自动上下料；

- 上料为湿花篮，下料为干花篮；

- 自动线包含满花篮载入盒空花篮再出回传动作及硅片自动翻片功能；

- 硅片完成所有工艺后需有PL检测设备，对不符合要求的半成品自动完成剔除动作；

- 自动线要求能自动识别制绒- PECVD花篮与PECVD-PVD后花篮，不可混用；

- 载板具备自动吹扫及吸尘装置，保证载板碎片、粉尘及时清理；

- 设备预留足够维护作业空间，便于方便快捷的处理碎片、故障等异常。

气路系统

PECVD设备的气路系统应满足以下要求：

- 工艺气体流量控制波动范围：优于±5%；

- 特气管道的气密性：氦气检漏≤1×10-9mbar·l/s。

射频电源系统

系统采用13.56MHz射频源，或者采用27.12MHz、40.68MHz甚高频射频源。

电源能迅速侦查反射功率，并实时监控、补偿反射功率，应具备自我保护系统。

射频系统必须进行很好的屏蔽，防止对人体产生电磁辐射。

电控系统

PECVD设备电控系统符合中国国家标准和行业规范，电气系统工作安全可靠，对各部件控制准确，数据显示清晰明了，满足生产要求。

开关柜及配电箱

在主电柜内配置主电源开关和主接地铜条，该电源总开关具有过载保护、短路保护、漏电保护等功能，其分断能力大于所控制的最大电机的堵转电流与其他所有额定负载的总和。

设备总电源开关能切断该套设备所有电源。主电源开关（断路器）手动操作手柄设计在控制柜外操作，安装在容易操作的位置。分断时可扳至隔离位置并可以用挂锁锁住。

在主电柜上有总电源合闸有电的指示灯。开关柜内设置有必要的风扇、除湿或热交换装置，以维持柜内元器件的正常工作温度和柜内的空气干燥。

在开关柜、配电箱的上部尽量不开孔，以免水和灰尘进入，不得已需要开孔时，应有相应对策；从控制柜引出的配线出口应加装防尘盖。

指示灯及按钮

发光按钮配置有保护环，并与指示灯外观有明显区别。

设备应具有报警功能，报警时三色灯红灯闪亮并发出声响，三色灯一般表示为：红色异常，黄色暂停，绿色正常；报警应能够确保现场工作人员听到。

紧急停止

紧急停止（以下简称急停）应首先使用继电器线路进行硬线连接，危险级别高的设备应为双重控制。

急停信号输入PLC以进行辅助的诊断和保护。急停按钮为机械自锁的红色蘑菇头按钮，置于黄底的标签上。如果通电/运行前急停没有复位，设备不应通电运行。

急停释放后不应自动接通动力电源，不应自动启动设备或引起设备运动。

布线

电气柜箱内布线应走线槽。线槽内应为完整的电缆，不应有任何形式的接线，不应有电气元件。

各电气元件及线路的布置应合理规范、整齐美观，并能够正常稳定工作。

布线时应注意电磁匹配性，防止干扰：强电（动力和输出电路）电缆和弱电（输入信号、工业总线及低电平信号、通讯线）电缆分槽走线（或采用带金属隔板的线槽分别排放）。

屏蔽电缆应确保屏蔽连接有效。所有电缆进出电箱、操作盒、接线盒都要以金属电缆锁紧头密封锁紧，每个孔只走一根电缆。

所有电柜电箱（包括操作面板、按钮盒和接线盒）内应经由接线端子接线。只有同一电柜内的两个元件可以直接连线。

一般情况下控制线DC24V+端使用棕色线，DC24V-端使用蓝色线；AC220V中性线使用淡蓝色，相线使用红色线；AC380V动力电源A/B/C三相分别使用黄/绿/红线色，中性线为浅蓝色；地线（PE）使用黄绿色线。

控制用电缆单线截面积至少为0.5mm²，选择导线截面积时应考虑导线长度和电流大小引起的电压降。

电缆连接

电缆应适应于其使用和环境条件，满足相应的机械、化学（如耐油抗腐蚀）、温度和电磁特性。寿命保证期至少5年。

对于需要来回移动的电缆（如装在拖链上的和移动式操作盒的电缆以及机器人用电缆）应特别注意其柔软等级和弯曲半径。

二次线的连接（包括螺栓连接、插接、焊接等）均应牢固可靠，线束应横平竖直，配置坚牢，层次分明，整齐美观。

每个电器元件的接点最多允许接2 根线并使用一个双线IT（OT）型端子接入或两个UT型端子背靠背压接。

每个端子的接线点一般不宜接二根导线，特殊情况时如果必须接两根导线，则连接必须可靠。

名称与标记

所有电线、电缆两端应有标号。各电气元件、线路应做出明显的标识，并与电气原理图、电气接线图相符。

在所有具有安全电压以上电压部位的外壳上应张贴“有电危险”或“高压危险”的标识。

标牌应清晰持久，除电线电缆上的标牌为塑料材质外，其它宜采用金属材质，铆接安装。标牌/标号应与电气原理图一致。

软件控制系统

PECVD设备软件可以实现一键自动完成抽真空、传输载板、连续沉积IN或IP硅薄膜、充气和传输载板一系列动作的自动生产模式，此外还具备半自动和手动操作模式。

主机台设备软件支持配方管理，工艺步骤的参数集成等；设备控制预留关键控制点，便于MES远程控制设备；提供PLC点位地址（包括但不限于运行状态和参数、关键控制点、配方、关键报警等）。

正常生产时，薄膜沉积和参数编制相互独立，可存储多个工艺程序文件；薄膜沉积时，有实时的沉积参数反馈，具备范围监控报警功能，能够以只读的方式形成实时工艺反馈文件存储在电脑中备查。

异质结 PECVD主机带自动清洗载板及腔室功能。

软件功能应满足：

- 软件登录分为3级或更合理的等级，分别针对操作员、工程师、管理员等角色分配权限

- 设备运行模式分为自动、手动（包括维修）

- 所有腔室的阀门，泵体均需互锁保护，不管在自动、手动（包括维修）模式下

- 各工艺腔室的vent功能需集成吹扫动作

- 由于车间断电造成工艺中断时，设备在UPS供电情况下记录此次工艺中断，当设备再次通电后自动或提示操作人员执行吹扫腔室程序。

- 设备可同时存储多个工艺配方可供选择，并默认使用上一次的配方

- 软件可提供趋势图（趋势图应包括温度，每步气体流量，压力等所有工艺相关的数据统计），需要不同权限

- 错误/故障信息即时反馈，同时报警灯以不同颜色的报警相关信息

- 设备处于正常生产状态时，软件界面中腔室压力、RF的实际值与设置值的偏差可在软件上显示。

- 数据存储功能（自动生成文档，记录操作过程）

- 故障记录存储及查询功能

安全性

PECVD设备的安全性应满足表1要求。

表1  PECVD设备的安全性要求

| 序号 | 项目 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺水报警 | 当水流量未达到要求时应有报警 |
| 2 | 压缩空气压力报警 | 压缩空气的压力未达到设定压力或压力突然低时空压报警 |
| 3 | 互锁保护 | 各阀门之间应设置互锁功能，保证人身和设备安全 |
| 4 | 人身保护 | 在腔室充气前需弹出吹扫提示，避免造成设备损坏和人身伤害。 |
| 5 | 急停开关 | 设备操作面沿载板运动方向设置多个急停开关，位置高度方便操作人员启动； |
| 6 | 工艺压力报警 | 工艺压力实际值超出工艺设定的误差值范围会报警，厂务负压排气超出设定值会报警 |
| 7 | 真空泵故障报警 | 应具备 |
| 8 | 真空泵过载报警 | 应具备 |
| 9 | 加热故障报警 | 应具备 |
| 10 | 工艺非正常停止报警 | 应具备 |
| 11 | 主供电回路故障报警 | 应具备 |
| 12 | 工艺气体流量波动报警 | 应具备 |
| 13 | 工艺气体流量设定值超量程 | 应具备 |
| 14 | 工艺气路保护 | 配置有特气吹扫回路，特定气体相互排斥功能，气控柜有负压抽气系统和特气柜开门报警系统。 |
| 15 | 漏电保护 | 电控柜设置漏电保护装置 |
| 16 | 电气连接及安全 | 符合 GB/T 5226.1-2019 的要求 |
| 17 | 冷却水流量检测报警 | 应具备 |
| 18 | 冷却水温度检测报警 | 应具备 |
| 19 | 真空泵异常报警 | 应具备 |
| 20 | 工艺气体流量异常报警 | 应具备 |
| 21 | 工艺腔压力异常报警 | 应具备 |
| 22 | 工艺非正常停止报警 | 应具备 |
| 23 | 传动异常报警 | 应具备 |
| 24 | 加热室超温报警 | 应具备 |
| 25 | 急停报警 | 应具备 |

基本性能

5.5.1	硬件相关性能

PECVD设备的硬件性能应满足表2要求。

表2  PECVD设备的硬件性能要求

| 序号 | 设备规格 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稼动率（单台/套) | ≥88% |
| 2 | 碎片率 | ≤0.2%（含自动化） |
| 3 | 设备运行噪音 | ≤85dB |
| 4 | 气路管道漏气率 | ≤1x10-9mbar·l/s |
| 5 | 真空腔体氦检漏率 | ≤5x10-8 mbar·L/s |
| 6 | 真空室极限压力 | ≤0.005mbar |
| 7 | 设备表面温度 | ≤60℃ |
| 9 | 温度稳定 | 工艺腔温度波动≤1℃ |
| 13 | 最大升温速率（℃/min） | ≤1℃/min |
| 14 | 最大降温速率（℃/min） | ≤0.6℃/min |
| 15 | 硅片温度不均匀性 | ≤8℃ |
| 16 | 射频电源频率 | 13.56MHz,27.12MHz或者40.68MHz |
| 17 | 等离子体点亮到稳定时间 | ≤0.3秒 |
| 18 | 产品良率 | ≥99% |
| 19 | 互锁功能 | 方案中列出主要的护锁项目：包括真空腔内各个阀门、自动化运动等 |
| 20 | 预留接口 | 自动传送线上下料接口 MES系统数据接口 |
| 21 | 控制方式 | PC机 |

5.5.2	工艺相关性能

PECVD设备的工艺性能应满足表3要求。

表3  PECVD设备工艺性能要求

| 序号 | 工艺要求 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 片间膜厚均匀性（单载板Wafer-to-wafer）（每一个腔室） | 非晶I＜8%，微晶N&P<20% |
| 2 | 片内膜厚均匀性（With-in-wafer）（每一个腔室） | ＜5% |
| 3 | 批次膜厚均匀性（Batch-to-batch）（每一个模块） | ＜5% |
| 4 | iVoc不均匀度（单载板（Wafer-to-wafer）） | ＜1%,Suns-Voc |
| 5 | iVoc不均匀度（Batch-to-batch） | ＜1%,Suns-Voc |

基本性能测试

膜厚均匀性试验

片内膜厚均匀性

采用玻璃基底，在产线电池工艺条件下，各单层（I，N，P层）薄膜厚度在100 nm，一载板内取9片玻璃（取片位置见图2），每片玻璃用椭偏仪测9点薄膜厚度取平均值（取点位置见图 3，周边四点中心轴线对称，距离边缘 10 mm），按照公式（1）计算片内膜厚均匀性。

图2	  取9片位置示意图

图3  单片膜厚测量位置示意图

U(p-t-p) =（tmax-tmin)/（tmax+tmin)x100% ……………………………（1）

式中：

U(p-t-p)——片内膜厚均匀性，单位为百分率（%）；

tmax——片内最大膜厚，单位为纳米（nm）；

tmin——片内最小膜厚，单位为纳米（nm）

片间膜厚均匀性

在采用完全相同的工艺条件和参数完成沉积工艺的同一批基片中，取 9片作为测量样品。一般在同一载板内选取中心、中间和四角位置镀膜后的 9 片硅片作为测量片（见图2），每片样品采用椭偏仪测量膜厚。按照公式（2）计算片间膜厚均匀性

U(w-t-w)= （Tmax-Tmin)/（Tmax+Tmin)x100% ……………………………（2）

式中：

U(w-t-w)——片间膜厚均匀性，单位为百分率（%）；

Tmax——单片平均最大膜厚，单位为纳米（nm）；

Tmin——单片平均最小膜厚，单位为纳米（nm）。

批次膜厚均匀性

在采用完全相同的工艺条件和参数完成沉积工艺的若干批基片中，12个小时内每4小时抽测1载板，每次取9片，每片采用椭偏仪测量9点的膜厚，取批次平均值，按照公式（3）计算批次膜厚均匀性。

U(b-t-b)（Tkmax-Tkmin)/（Tkmax+Tkmin)x100% ……………………………（3）

式中：

U(b-t-b)——批次膜厚均匀性，单位为百分率（%）；

Tkmax——单载板平均最大膜厚，单位为纳米（nm）；

Tkmin——单载板平均最小膜厚，单位为纳米（nm）

片间iVoc不均匀度

同一载板内取9片，每片测9点取片平均值，计算方式：U(w-t-w)=100%×[Max(单片平均)-Min(单片平均)]/[Max(单片平均)+Min(单片平均)]，电阻率1-7Ω·cm。

批次iVoc均匀性

12个小时内，每4小时抽测1载板，每次取9片，每片测9点，取批次平均值，计算方式：(b-t-b)=100%x[Max(单载板平均)-Min(单载板平均)]/[Max(单载板平均)+Min(单载板平均)]。N型单晶硅片，电阻率1-7Ω·cm。

硬件相关性能检测

腔体加热温度可控范围验证

设备腔体内部在（150～300）℃连续调温，并测温。设备外表面温度不超过 60℃。

升温、降温时间测试

将工艺腔温度从室温升到200℃左右的工艺温度，通过软件界面升温曲线确认升温时间小于4小时；工艺腔温度从工艺200℃以上设定温度，降到80℃可开腔温度，小于8个小时。

最大升温、降温速度测试

将工艺腔温度从室温升到200℃左右的工艺温度，按照升温小于 8 小时，降温小于 12 小时要求确定最大升温速率和最大降温速率。

温度控制稳定性测试

将温度设置为设备控温范围内的某一适当值，当温度达到设定值后稳定 30 min，根据 SJ/T 20984-2008 中 4.5.4.3 c)的计算方法，计算温度单点稳定性。

压升率试验

对反应腔室连续抽真空，观察真空压力计读数变化，当真空度数值不再明显变化时，关闭与真空室连接的真空阀，待5分钟真空室压力上升至P1时，开始计时t1，经过一段时间到达t2后记录P2数据，然后按下面公式计算压升率M：M=(P2-P1)/1h。

M =（P2-P1）/（t2-t1）………………………………………………（4）

式中：

M——压升率，单位mbar/h；

P1——腔体初始真空压力，单位mbar；

P2——腔体最终真空压力，单位mbar；

t1——压力记录开始时间；

t2——压力记录结束时间。

极限压力试验

对反应腔室连续抽真空, 观察真空压力计读数变化，当真空度数值不再明显变化时，记录此数值。

压力自动控制验证

在设备运行工艺的状态下，任意设置压力值，查看设备压力的自动控制状态。

气路系统检测

气体流量控制精度检查

打开气源柜，核实工艺气体流量计标识中精度。软件界面也可设置流量，检查实际流量精度。

气路密封性

采用氦检仪检测气路密封性。

自动功能验证

在设备工艺运行中，实际验证工艺参数的设定、工艺流程、故障诊断及报警均由计算机全自动控制。

安全性检测

安全保护检测

在确保安全的前提下，人为制造故障，测试设备的报警和安全保护功能。

绝缘电阻试验

将设备总电源断开（即设备电源不接入电网），用兆欧表分别测量电网电压所有输入端与机壳之间的电阻值。

安全保护气路检测

目视检查气源柜内气路布局；人为制造故障，测试气路报警试验。

接电安全检测

目测法检查设备有无接地端子，接地线。断开所有电源，用万用表测量设备接测试点与接地端子之间的电阻，记录测量值。

电气连接及安全检测

按照 GB/T 5226.1—2019 的规定进行检测。

碎片率测试

设备正常运行供料充足的情况下，以一个班次12小时收集的碎片总重量，除以单片制绒硅片的重量，得出当班碎片的总片数。当班碎片总片数除以当班总跑片数，就是当班的碎片率。

S = M1/M2×100% ………………………………………………（6）

式中：

S——设备碎片率；

M1——12 小时合计碎片数量，单位为片；

M2——12小时合计生产的总片数，单位为片。

设备稼动率测试

设备稼动率一般以2周或者1个月来统计，计算方法：

稼动率 = 实际工作时间/计划工作时间（负荷时间）×100%

验收规则

验收分类

PECVD设备的验收分为出厂验收和最终验收。

出厂验收

卖方在发货前1周～2周书面通知买方进行设备出厂检验，设备出厂检验内容一般包含以下内容：

- 设备配置和外观检查；

- 卖方对设备自检的记录；

- 买、卖双方共同确定的其他检验内容。

最终验收

最终验收是设备在用户现场安装、调试完成后进行。卖方根据设备生产运行情况，向买方提出最终验收申请。

最终验收测试过程由买方人员和卖方技术人员共同组织实施。测试所需组件或基片样品由买方提供，卖方技术工程师需在现场进行异常分析、问题处理，以及指导买方人员操作设备。

设备现场测试条件和测试内容以双方签署的合同技术文件为准。

最终验收合格后，由供需双方签署产品最终验收合格证书。

标志、包装、搬运和运输、贮存

标志

设备标牌

应在明显部位设置字迹清晰、牢固耐久的标牌，并符合 GB/T 13306 的规定。标牌中至少应包含以下内容：

a） 设备名称和型号；

b） 设备额定电压、额定电流、额定功率；

c） 设备外形尺寸和重量；

d） 出厂编号、制造日期；

e） 制造单位名称或商标。

安全标志

安全标志应符合以下要求：

a） 安全标志图形的含义、颜色组合与使用方法应符合 GB 2894—2008 的规定；

b） 设备的特殊安全要求及应遵守的操作规程应根据需要制成标牌，固定在醒目位置。

包装标志

包装箱上应“易碎物品”、“禁止翻滚”、“向上”、“怕湿”等储运图示标志，需要吊装的包装箱应有“由此吊起”标志，且储运图示标志应符合 GB/T 191 的规定。

需要时，包装箱应按 GB/T 6388 的规定标明收发货标志，至少应包含设备名称、型号和规格、包装箱体积和重量、收货地点和单位、发货单位、包装日期等信息。

包装

包装的通用原则是足够满足运输条件及贮存条件，能确保设备及零部件不会产生损坏、破损、生锈等情况。

应采用木箱包装，同时采用防潮包装、防震包装等防护包装，具体应满足 GB/T 13384 的相应规定。包装应牢固可靠，包装箱边角用扎带加固，防止开裂。

重要机械部分及零部件须使用真空铝箔和塑料膜的包装方式，其他设备和零部件采用防水、防潮包装，使设备在长时间的运输过程中得到更好的防潮、防锈、防腐效果

包装材料应清洁干燥，且具有防霉、防蛀等特性，不应使用导致设备锈蚀及产生有害气体的材料（如石棉）。缓冲和裹包材料应阻燃、无腐蚀性，不易破碎、剥落、粉化和脱落。

防潮用干燥剂应采用透气性好的袋子装好，放在设备内部或周围，不应直接接触设备，放入干燥剂后应迅速密封。

随同设备的备件、附件以及拆卸下的部件或零件应加标签进行标记。随机备件、附件应采用防潮密封包装。

设备表面不应直接与对镀（涂）层有影响的材料（如橡胶、海绵、聚氯乙烯等）接触

装箱清单应包含以下文件（以供需双方合同约定为准）：

a） 装箱清单；

b） 设备操作使用说明书；

c） 设备维修手册（含结构、电路与管路等的图纸）；d） 随机备件和附件清单、易损件清单等。

搬运和运输

搬运

设备的搬运应符合以下要求：

a） 搬运时应平稳，缓起慢放，避免磕碰划伤设备表面，避免破坏设备精度；

b） 采用起吊方式搬运时，吊索捆绑位置选择可以承重部位，应避开仪表及结构脆弱部位，起吊时应控制升降速度，防止设备倾倒或坠落；

c） 使用叉车时，两叉牙长度应超过设备中心 100 mm 以上；

d） 采用气垫搬运设备时，气垫应放在设备底部的承重梁下，每台设备配置的气垫应不少于 4 个。

运输

设备的运输应符合以下要求：

a） 运输时应采取防震、防潮、防晒及防污措施，用敞篷车运输时需加盖篷布；b） 装载时应注意包装箱重心高度一般不超过 2 m，堆放应整齐牢靠；

c） 包装件应放置平衡，不允许偏向一侧；

d） 不应与易燃、易爆、易腐蚀的物品同车装运；

e） 装车和运输过程中应有防止跌落的紧固措施。

贮存

设备应存放在仓库中，仓库应清洁、通风，且无腐蚀性介质，环境温度（-5～40）℃,相对湿度不大于 75％。不同型号规格的设备应分别放置，摆放整齐，不应倒置；与腐蚀性、易燃、易爆物品隔离存放；小型和精密部件应放置在器材架上；包装件应堆放在带枕木的底座上，枕木高度应不低于 20 cm。